深圳市三井木科技有限公司产品报价

PET碳晶板印刷机|金属银浆全自动丝印机|柔性电暧板碳浆印刷机,深圳三井木《东彩>公司生产直销全自动丝网印刷机,卷对卷印刷机,数码UV彩印机,全自动丝印机采用了德国CCD全自动定位系统，自动纠偏精度达到了0.02MM，平台精度吸风孔采用进口设备加工,达到了￠0.05MM精小孔径，拉料卷筒是采用了进口德国最新技术自动吸风拉动，减少了印刷时出现的偏移，多色套色精准，三大技术决定了公司的产品优势，得到了使用客户的热列追捧，走在了高要求的线路版印刷技术的前头。目前产品应用到电热膜印刷业、PET地暧膜印刷、控制面板多色薄膜印刷、电热画印刷、彩色不干胶印刷、柔性丝路版精准印刷、电子电路版及控制版的碳浆印刷、银浆印刷及特殊油墨的高要求印刷产业。

| 机型 | SJM-560 |
| --- | --- |
| 印刷面积 | 500mm x 600 mm |
| 网框面积 | 650mm x 900 mm |
| 台板尺寸 | 650mm x 850 mm |
| 最大进料 | 520mm |
| 印刷速度 | 800-2800 印次/小时 |
| 印刷精度 | 0.02mm-0.05mm |
| 印刷机器尺寸 | 3000 x1200 x1650mm |
| 印刷平台孔径 | 0.6mm(保证了印刷超薄材料的高精度印刷) |
| 印刷机电源 | 220V/2.5kw |
| 印刷拉料系统 | 采用进口高功率电机，自己设计专利的真空吸风滚筒保证了超薄材料的精准印刷 |
| 印刷定位系统 | 采用网版CCD自动追边定位系统，实现了无废品高精度套色印刷 |
| 机器控制面板 | 采用智能化PLC触摸屏人机控制系统 |
| 烤箱 | 尺寸：2100mm x2300mm x1040mm， 内长50米，收料带全自动纠偏系统保证收料整齐，还带自动复膜系统。电源电压根据要求可选择220V或380V。（或选用UV紫外线干燥机，LED UV紫外光固机一组） |
| 固化方式 | 烤箱温度最高到160度热风循环固化 |
| 除静电系统 | 各环节配置了消除静电棒系统，保证薄膜的精度印刷 |
| 送料机尺寸 | 1200 x1200 x1200 mm（可根据要求选择带全自动撕膜系统） |
| 整机重量 | 1500kg |
| 随机工具 | 一套 |

DC560型全自动丝印机技术参数及用途

二、全自动丝网印刷机技术指标

（1）该机广泛用于PET,PVC ,转印纸,薄膜,柔性线路板,电热膜、热转印膜、手机按键，薄膜开关，无纺布，商标、不干胶标贴，铝箔，铜箔等卷筒材料的丝网版印刷。

（2）配合触控式屏幕,操作简易。

（3）电脑控制,全自动电眼对位,重复定位精度佳。二次定位采用光电追踪,可多次重复定位,对色准确,可提高印刷品质;

（4）网版自动追边系统（即CCD自动对位系统）

（5）自动节料装置，印刷物体间距1-0.5（mm），以节约物料。同时保护网版不会因下刀而破裂。

（6）静电消除装置。

（7）可随意设定印刷速度,计算印刷张数,并可设定张数自动停机;

（8）采用精密线性滑轨及滚球螺杆。

（9）采用伺服马达驱动。

（10）网框可微调定位(最大可调值数±10mm),

（11）方便网版及刮刀之维护。

（12）装卸网版便捷。

（13）当卷料增大时,可自动降低收料速度,确保料卷之齐边。

（14）IR热压干燥系统，采用中央热源，热风循环，保证印品受热均匀不变形；

（15）可连接各种周边设备，复卷机，切刀机，UV干燥机，模切机等

三、全自动丝印机选购配备

静电消除装置,确保印刷无尘与精度。

四、.全自动丝印机结构说明：

1, ．送料单元

2．印刷单元

3．干燥单元(也可选用紫外线干燥机：3.6kw-5.5kw一组或多组)

(1) 采用东元电机。保障机台运转稳定。

(2) 采用进口品牌电机，进口品牌减速机。

(3) 采用变频调速装置（台湾台达变频器），节能，精准控制速度。

(4) 采用进口光电开关,可感应任何印材，并可自动跟踪印刷机的速度配合使用。

(5) 机身采用静电喷涂-烤漆，奈溶剂，独家加装隔热保温层，节能。

(6) 此机占地面积小，内循环长度65-68米,可实现低温干燥,保障印材不收缩变形，利于多色印刷。

(7) 可加装自动贴合装置。贴合上光膜、双面胶、离型纸、干燥一次完成。

全自动丝印机对烘箱内加热系统特殊说明：

1、 箱内温度室温至150℃可预设置，自动控温。

2、 加热装置为上、下、右三面均装有电加热箱，由循环风机对空气进行循环

加热。从结构的设计上充分考虑到让使热风在回转箱内形成紊流，以利于溶剂挥发，提高干

燥效率。另外左右两面各增加九条碳素中波管，采用微波原理能快速实现碳墨及银墨的干燥，同时能提升整个箱体温度。

3、 收料部位装有风扇可进行降温处理，以防收卷内材料因内部温度过高而产生变形。

采用节能减排装置，整个箱体均采用硅酸铝纤维隔热棉进行包裹。机身采用静电喷涂-烤漆，耐溶剂。

和同行相比较，三井木公司产品的特点和优势所在：

- 深圳三井木科技采用进口技术精心研发，技术过关，品质放心。专注丝网印刷，打印机器设备生产十年，品牌悠久，技术口碑达到行业领先。

- 三井木科技所以机器在关键仪器方面全部采用进口零部件，如：采用进口东元电机，进口减速机，进口台湾台达变频器，进口光电开关等零部件，更好的保证了机器的质量。

- 运用电脑控制，全自动电眼对位，可重复精准对位。二次定位采用光电追踪，可多次重复对位对色更准确，提高印刷品质。

- 网版采用CCD自动追边系统，全自动中，可自己对边对位，打印更省心。

- 安装自动节料装置，更节省材料，节约成本。

- 可以随意设定打印速度，记算打印张数，还可以设定打印张数自动停机，省心省人力。

- 网框可以微调整定位，最大可调值在正负10mm,打印精确可以更精准，更精确。

- 配有自动收料对齐整理功能，使用更方便。配有静电消除装置，印刷无尘污染。安全环保。

- 还可以周边链接复卷机，切刀机，UV干燥机，模切机等，方便组件生产流水线。

- 采用自动控温烤箱，使室内温度均匀

- 在同行机器中，我们机器采用采用的是最好的吸风滚铜平面，印刷过程无误差，丝印无废品;一个工人可以独自操作3台机器，节约人工，可以为你提高近3成的效益。

| 公司网站：http://www.sajim.com/ |  | 公司慧聪网：http://sjmstc.b2b.hc360.com/ |
| --- | --- | --- |
| 公司阿里巴巴诚信通网站：http://sajim.1688.com/ |  |  |
| 公司地址:广东深圳市宝安区松岗燕罗公路188号罗田恒邦科技园A3栋 邮箱E-mail:1317634856@qq.com |  |  |

深圳东彩<三井木>科技有限公司小龙

电话：13714484873;        QQ:1317634856

| 报 价 单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户： |  | 供货单位：深圳市三井木科技有限公司 |
| 经办人： |  | 经办人： 小龙 |
| 地址： |  | 联系电话：0755-29724939 |
| 电话： |  | 移动电话：18570307936---13714484873 |
| 传真： |  | 传真： 0755-81772434 |
| QQ: |  | QQ： 13170634856 |

一、560全自动丝网印刷机价格

| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 市场价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动卷对卷丝网印刷机 | DC-560 | 1套 | 230000.00 | 含增值税 |
| 最低优惠价 |  | 1套 |  |  |